Bestektekst textiele luchtverdeelslangen:

Kwart rond – Gecoat materiaal met Injectie gaatjes of Nozzles (High Impulse) – Dubbele ophanging – Koeling / Verwarming

Ten behoeve van de luchtverdeling van het gebouw dienen textiele luchtslangen van KE Fibertec uit Denemarken te worden toegepast. Leverancier KE Fibertec Benelux BV, tel 078 – 6748888.

Luchtverdeling middels luchtverdeelslangen om de ruimte optimaal te bewerken en geen onbehagelijke luchtstromingen “tocht” voor mensen en/of product te realiseren. Homogene temperatuur verdeling in de gehele ruimte.

Voor de lucht verdeling in de ruimte is gekozen voor een luchtslangsysteem volgens het principe

KE-High Impuls. Dit systeem is gebaseerd op mengventilatie. De lucht wordt met hoge snelheid buiten de verblijfszone ingeblazen. In de luchtstraal zal het hoge snelheidsniveau van de lucht een overdruk creëren die een toestroom en menging van lucht uit de ruimte in de uitblaasrichting van de lucht met zich meebrengt. De hoeveelheid lucht zal volledig zijn vermengd met lucht uit de ruimte voordat deze de verblijfszone bereikt.

Bij het High Impuls systeem wordt de lucht hoog inducerend alleen door een gaatjes patroon of  nozzles ingeblazen.

Een hoog inducerend systeem kan, in tegenstelling tot een willekeurig verdringingssysteem, worden gebruikt voor koeling, ventilatie en/of (hoofd)verwarming.

Soort: Kwart rond – Injectie / Nozzles – Dubbele ophanging

Systeem: Koelen / Verwarming

Fabrikaat: KE Fibertec.

Leverancier: KE Fibertec Benelux B.V. (078-6748888)

Type: KE-High Impulse© systeem

Materiaal: KE Trevira CS

Soort materiaal:HDC (High dust capacity) / LDC (Low dust capacity) /

Nomex / Antistatisch / Cleanroom / PVC gecoat

Krimp percentage (%): < 0,5

Debiet (m3/h): ….

Statische druk (Pa):

Luchteindsnelheid, op 1,8 mtr + peil (m/s): ….

Inblaastemperatuur koeling (ºC): …..

Inblaastemperatuur verwarming (ºC): …..

Ruimtetemperatuur (ºC): ….

DHC-waarde 9g/m2): …..

Brandklasse (NEN-EN 13501-1-07): B

Rookproductie (NEN-EN 13501-1-07): s1

Druipgedrag (NEN-EN 13501-1-07); d0

Kleur (RAL): Wit (9010) / Lichtgrijs (9002) / Donker blauw (5002)

Vorm: Kwart Rond

Diameter (mm): ….

Lengte (mm): ….

Gewicht (kg/m2): ….

Aansluiting: Kops / Boven

Aansluiting: Rond / Rechthoek

Montage rail: Aluminium, D-Alu Lite / D-Alu / D-Safe-Track

Ophanging slang: Dubbel

Ophanging rail: Dubbel

Lucht wervelingsbreker type: 16

Ritsen:

Afwerking: Overlay’s - Ritsen met overlay’s - Start stuk - Klembanden met overlay’s

Aantal:

Toebehoren:	-	Ophang materialen

-	Gewenste kleur (1600 Ral kleuren)