Bestektekst textiele luchtverdeelslangen:

Rond – Gecoat materiaal met Injectie gaatjes of Nozzles (High Impulse) – Enkele ophanging – Koeling / Verwarming

Ten behoeve van de luchtverdeling van het gebouw dienen textiele luchtslangen van KE Fibertec uit Denemarken te worden toegepast. Leverancier KE Fibertec Benelux BV, tel 078 – 6748888.

Luchtverdeling middels luchtverdeelslangen om de ruimte optimaal te bewerken en geen onbehagelijke luchtstromingen “tocht” voor mensen en/of product te realiseren. Homogene temperatuur verdeling in de gehele ruimte.

Voor de lucht verdeling in de ruimte is gekozen voor een luchtslangsysteem volgens het principe

KE-High Impuls. Dit systeem is gebaseerd op mengventilatie. De lucht wordt met hoge snelheid buiten de verblijfszone ingeblazen. In de luchtstraal zal het hoge snelheidsniveau van de lucht een overdruk creëren die een toestroom en menging van lucht uit de ruimte in de uitblaasrichting van de lucht met zich meebrengt. De hoeveelheid lucht zal volledig zijn vermengd met lucht uit de ruimte voordat deze de verblijfszone bereikt.

Bij het High Impuls systeem wordt de lucht hoog inducerend alleen door een gaatjes patroon of  nozzles ingeblazen.

Een hoog inducerend systeem kan, in tegenstelling tot een willekeurig verdringingssysteem, worden gebruikt voor koeling, ventilatie en/of (hoofd)verwarming.

Soort: Rond – Injectie / Nozzles – Enkele ophanging

Systeem: Koelen / Verwarming

Fabrikaat: KE Fibertec.

Leverancier: KE Fibertec Benelux B.V. (078-6748888)

Type: KE-High Impulse© systeem

Materiaal: KE Trevira CS

Soort materiaal:HDC (High dustholding capacity) / LDC (Low dustholding capacity) /

Nomex / Antistatisch / Cleanroom / PVC gecoat

Krimp percentage (%): < 0,5

Debiet (m3/h): ….

Statische druk (Pa):

Luchteindsnelheid, op 1,8 mtr + peil (m/s): ….

Inblaastemperatuur koeling (ºC): …..

Inblaastemperatuur verwarming (ºC): …..

Ruimtetemperatuur (ºC): ….

DHC-waarde 9g/m2): …..

Brandklasse (NEN-EN 13501-1-07): B

Rookproductie (NEN-EN 13501-1-07): s1

Druipgedrag (NEN-EN 13501-1-07); d0

Kleur (RAL): Wit (9010) / Lichtgrijs (9002) / Donker blauw (5002)

Vorm: Rond

Diameter (mm): ….

Lengte (mm): ….

Gewicht (kg/m2): ….

Aansluiting: Kops / Boven

Aansluiting: Rond / Rechthoek

Montage rail: Aluminium, Enkel Safetrack

Ophanging slang: Enkel

Ophanging rail: Enkel

Lucht wervelingsbreker type: 16

Ritsen:

Afwerking: Overlay’s - Ritsen met overlay’s - Start stuk - Klembanden met overlay’s

Aantal:

Toebehoren:	-	Ophang materialen

-	Gewenste kleur (1600 Ral kleuren)

-	Internal Arch systeem (interne beugel in de slang) houdt de textiele luchtverdeelslang in vorm, wanneer er geen lucht op het systeem staat. Toepasbaar vanaf Ø 400 mm.